ICX41M

倒置金相显微镜

ICX41M

全新设计的无限远光学系统，人机工程学可 360°旋转式双目观察筒，低手位操作模式。广泛用于铸造、冶炼、热处理的研究，原材料的检验或材料处理分析等多种检测领域

技术规格

| 型号 | ICX41M |
| --- | --- |
| 放大倍率 | 50X、100X、200X、500X |
| 光学系统 | 无限远色差校正光学系统 |
| 目镜 | 高眼点大视野平场目镜PL10X/22mm，视度可调 |
| 物镜 | 无限远长工作距平场明暗场金相物镜（5X-DIC、10X-DIC、20X-DIC、50X） |
| 观察筒 | 三目观察筒，45°倾斜, 铰链组可360°旋转, 固定式目镜筒, 瞳距调节范围50-75mm, 两档式分光比：双目: 三目=100：0或0：100 |
| 转换器 | 内定位明暗场五孔转换器，带DIC 插槽 |
| 机架 | 反射明暗场金相机架, 采用低手位粗微调同轴, 粗调行程9mm, 焦面向上6.5mm, 向下2.5mm, 微调精度0.002mm, 带有防止下滑的松紧调节手轮 |
| 载物台 | 三层机械移动平台，平台尺寸：240（W）×250（L），移动范围50×50mm，双向线轨传动，右手低手位控制 |
| 照明系统 | 明暗场反射照明器，带可变视场光阑、孔径光阑，中心均可调；带明暗场切换装置,带滤色片插槽与偏光装置插槽；12V100W 卤素灯箱（预定中心），灯源亮度连续可调，带灯源亮度指示条，带红外感应功能；采用外置式宽电压变压器， 输入100-240V，输出12V5A |
| 偏光装置 | 起偏镜插板，360°旋转式检偏镜插板 |
| 摄像附件 | 0.5X摄像接筒，C 型接口，可调焦 |

选配件

| 目镜 | 高眼点大视野平场目镜PL10X/22mm，视度可调，可带测微尺 |
| --- | --- |
|  | 高眼点大视野平场目镜PL15X/16mm，视度可调 |
| 物镜 | 无限远长工作距平场明暗场金相物镜（100X） |
|  | 无限远长工作距平场明场金相物镜（5X-DIC、10X-DIC、20X-DIC、50X、100X） |
| 转换器 | 内定位明场五孔转换器，带DIC 插槽 |
|  | 内定位明场六孔转换器，带DIC 插槽 |
| 摄像接口 | 0.35X、0.65X、1X摄像接筒，C 型接口，可调焦 |
| 滤色片 | 黄、绿、蓝、中性滤色片 |
| 其他 | DIC微分干涉组件 |