IE200M

倒置金相显微镜

IE200M

专业倒置金相显微镜，落射式柯拉照明系统结合专用金相物镜，可提供清晰锐利的图像质量。齐全完善的摄影

摄像附件以及专业的金相分析软件升级了图像采集、保存和分析功能

技术规格

| 型号 | IE200M |
| --- | --- |
| 放大倍率 | 50X、100X、200X、500X |
| 光学系统 | 有限远光学系统 |
| 目镜 | 高眼点大视野平场目镜PL10X/18mm |
| 物镜 | 长工作距平场消色差金相物镜（5X、10X、20X、50X） |
| 观察筒 | 45°倾斜，三目观察筒，瞳距调节范围：54-75mm，分光比80:20 |
| 转换器 | 内定位四孔转换器 |
| 调焦机构 | 低手位粗微调同轴调焦机构，粗动每转行程38 mm ；微调精度0.02mm |
| 载物台 | 三层机械移动平台，面积180mm×155mm，右手低手位控制，行程：75mm×40mm |
| 落射照明系统 | 落射式柯拉照明系统，带可变孔径光栏和中心可调视场光栏，自适应宽电压100V-240V，单颗5W暖色LED灯，光强连续可调；带滤色片插槽与偏光装置插槽 |
| 摄像附件 | 0.5X摄像接筒，C 型接口，可调焦 |

选配件

| 目镜 | 高眼点大视野平场目镜PL10X/18mm，可带测微尺 |
| --- | --- |
|  | 高眼点大视野目镜WF15X/13mm，可带测微尺 |
|  | 高眼点大视野目镜WF20X/10mm，可带测微尺 |
| 物镜 | 长工作距平场消色差金相物镜（100X） |
| 转换器 | 内定位五孔转换器 |
| 落射照明系统 | 落射式柯拉照明系统，带可变孔径光栏和中心可调视场光栏，自适应宽电压100V-240V，6V30W卤素灯，光强连续可调；带滤色片插槽与偏光装置插槽 |
| 摄像接口 | 1X摄像接筒，C 型接口，可调焦 |
| 偏光装置 | 起偏镜插板，检偏镜插板 |
| 滤色片 | 黄、绿、蓝、中性滤色片 |