MX6R（新款）

正置金相显微镜

MX6RT

全新的操作系统机构，采用人机工程学设计，最大限度减轻操作者的使用疲劳，模块化的部件设计，可对系统功能进行自由组合，满足工业检测与金相分析的专业领域需求

技术规格

| 型号 | MX6R | MX6RT |
| --- | --- | --- |
| 放大倍率 | 50X、100X、200X、500X |  |
| 光学系统 | 无限远色差校正光学系统 |  |
| 目镜 | 高眼点大视野平场目镜PL10X/22mm |  |
| 物镜 | LMPL-BD无限远长工作距明暗场金相物镜（5X-DIC、10X-DIC、20X-DIC、50X） |  |
| 观察筒 | 5-35°倾角可调，正像，无限远铰链三通观察筒，瞳距调节：50-76mm，单边视度调节：±5 屈光度，两档分光比100:0 或0:100，（支持22/23/16mm 视场） |  |
| 转换器 | 内倾式明暗场五孔转换器，带DIC 插槽 |  |
| 镜体 | 粗微调同轴，粗调行程33mm，微调精度0.001mm， 带粗调机构上限位及松紧调节装置。内置100- 240V 宽电压变压器，单路电源输出 | 粗微调同轴，粗调行程33mm，微调精度0.001mm， 带粗调机构上限位及松紧调节装置。内置100-240V 宽电压变压器，双路电源输出 |
| 载物台 | 6" 三层机械移动平台，行程158×158mm，玻璃工作台，右手位X、Y 移动手轮，带离合器手柄， 可快速移动 | 6" 三层机械移动平台，反射行程158×158mm，透射行程：100×100mm，玻璃工作台，右手位X、Y 移动手轮，带离合器手柄，可快速移动 |
| 反射照明系统 | 带可变视场光阑与孔径光阑，均可调中心；带滤色片插槽与偏光装置插槽；带明暗场切换机构，预置中心，采用数字调光，具有光强设定与复位功能 | 带可变视场光阑与孔径光阑，均可调中心；带滤色片插槽与偏光装置插槽；带明暗场切换机构，预置中心，光强连续可调 |
| 透射照明系统 | / | 单颗大功率5W LED，白色，光强连续可调。N.A.0.5 聚光镜，带可变孔径光阑 |
| 偏光装置 | 起偏镜插板，360°旋转式检偏镜插板 |  |
| 摄像附件 | 0.5X摄像接筒，C 型接口，可调焦（与正像三目观察筒配套使用） |  |

选配件

| 目镜 | 高眼点大视野平场目镜PL10X/22mm，视度可调，可带测微尺 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 高眼点大视野平场目镜PL15X/16mm |  |
| 物镜 | LMPL-BD无限远长工作距明暗场金相物镜（100X） |  |
| 观察筒 | 30° 倾斜, 倒像，无限远铰链式三目观察筒，分光比双目：三目= 50:50或100:0 |  |
| 载物台 | 4" 双层机械移动平台，行程105×105mm，带金属平板平台，右手位X、Y 移动手轮，配平台接口 | 4" 双层机械移动平台，行程105×105mm，带玻璃平台，右手位X、Y 移动手轮，配平台接口 |
| 摄像接口 | 1X摄像接筒，C 型接口，可调焦（与正像三目观察筒配套使用） |  |
| 滤色片 | 反射用干涉滤色片 |  |
| 其他 | DIC微分干涉组件 |  |